република српска

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,                                 Е

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

ПРАВИЛНИК

О УПРАВЉАЊУ ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА

Бања Лука, јул 2022. године

На основу члана 60. став 8. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, јула 2022. године,  доноси

ПРАВИЛНИК О

УПРАВЉАЊУ ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и поступак управљања отпадним возилима.

Члан 2.

(1) Одредбе овог правилника примјењују се на отпадна возила укључујући и у њих уграђене дијелове, без обзира да ли су дијелови оригинални дио возила или су уграђени као резервни или саставни дијелови приликом одржавања или поправке у току њихове употребе.

(2) Одредбе овог правилника примјењују се и на неупотребљиве или одбачене дијелове возила који настају приликом одржавања и поправке возила, осим на дијелове са којима се управља у складу са Правилником о управљању отпадним уљима, Правилником о управљању отпадним гумама, Правилником о управљању истрошеним батеријама и акумулаторима и Правилником о управљању отпадом од електричних и електронских производа.

Члан 3.

Циљ овог правилника је успостављање система управљања отпадним возилима на начин да се одвојеним сакупљањем и третманом спријечи или смањи штетни утицај на здравље људи и животну средину.

Члан 4.

Изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:

1) возило је свако ново и/или половно возило категорије М1 (моторно возило за превоз путника - путничко возило које, осим сједишта возача има још највише осам сједишта) или N1 (моторно возило за превоз терета - теретно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5t), моторно возило са три точка, осим моторних трицикала (категорија L5 - тешки трицикл),

2) документација о кретању отпада јесу обрасци докумената о кретању отпада на територији Републике Српске,

3) крајњи корисник је лице које је користило или користи возило, или лице код којег због обављања његове регистроване дјелатности настаје отпадно возило, а крајњи корисник може бити физичко лице, правно лице или предузетник,

4) лице овлашћено за сакупљање је правно лице или предузетник који посједује дозволу за сакупљање отпадних возила,

5) лице овлашћено за третман је правно лице или предузетник који посједује дозволу за третман отпадних возила,

6) отпадна возила су возила којa ради оштећења, дотрајалости и других узрока власник одбацује, намјерава или мора одбацити, укључујући све њихове саставне дијелове и потрошне материјале који у тренутку одбацивања чине дио отпадног возила,

7) опасне супстанце су било које супстанце које имају карактеристике које их чине опасним у складу са посебним прописима,

8) произвођач је правно лице или предузетник који моторна возила производи и ставља у промет на територији Републике Српске, без обзира на начин продаје и сједиште пословања,

9) сервисер је правно лице или предузетник који пружа услуге одржавања и поправке возила,

10) трговац је правно лице или предузетник који ново и/или половно возило, ставља у промет на територији Републике Српске, а трговац истовремено може бити и произвођач и/или увозник,

11) увозник је правно лице или предузетник који половна и/или нова моторна возила увози и ставља у промет на територији Републике Српске, без обзира на начин продаје и сједиште пословања.

Члан 5.

Учесници у систему управљања отпадним возилима су:

1) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство),

2) Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд),

3) јединица локалне самоуправе,

4) произвођач,

5) увозник,

6) трговац,

7) сервисер,

8) крајњи корисник,

9) правно лице или предузетник који посједује дозволу за управљање отпадом и

10) надлежни инспекцијски органи.

Члан 6.

(1) Управљање отпадним возилима је скуп мјера које обухватају сакупљање, транспорт, складиштење и третман, као и управљање остацима послије третмана.

(2) Управљање отпадним возилима спроводи се на начин који неће представљати ризик од загађења воде, земљишта или ваздуха, ради заштите здравља људи и животне средине.

(3) У циљу смањења негативног утицаја отпадних возила на здравље људи и животну средину, као и у циљу искоришћења употребљивих компоненти из отпадних возила мора се обезбиједити одвојено сакупљање и треман свих отпадних возила у складу Законом о управљању отпадом (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

(4) Право обављања дјелатности управљања отпадним возилима стиче се на основу дозволе за управљање отпадом која се издаје на начин прописан Законом.

(5) Произвођач возила управља са отпадом из процеса производње у складу са еколошком дозволом која се издаје на начин прописан Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 79/15 и 70/20).

(6) Сва сакупљена отпадна возила предају се на третман.

(7) Свако кретање отпадних возила прати одговарајућа документација о кретању отпада у складу са Законом, Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и Упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15) и Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и Упутству за његово попуњавање („Службени гласник Републике Српске“, број 21/15).

Члан 7.

(1) Произвођачи, увозници и трговци који моторна возила стављају у промет на територији Републике плаћају Накнаду за оптерећивање животне средине отпадним  моторним возилима (у даљем тексту: Накнада), на начин прописан Законом.

(2) Лица из става 1. овог члана, у складу са Законом и Рјешењем Фонда, уплаћују Фонду Накнаду, а сразмјерно количини моторних возила коју су ставили у промет на територији Републике Српске.

(3) Произвођачи, увозници и трговци достављају Фонду извјештај са подацима о количини моторних возила које стављају у промет на територији Републике Српске.

(4) Произвођачи, увозници и трговци достављају извјештај Фонду у складу са Законом и Правилником о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 87/20).

(5) У складу са Законом, Накнада се не плаћа за историјска и колекционарска моторна возила, као и за моторна возила дипломатских, конзуларних и међународних представништава.

(6) У обрачун Накнаде према количини моторних возила из става 2. овог члана не улазе количине гума ако су саставни дио возила.

Члан 8.

(1) Крајњи корисник предаје отпадно возило лицу овлашћеном за сакупљање или лицу овлашћеном за третман.

(2) Ако је крајњи корисник непознат, сакупљање и предају отпадног возила обезбијеђује јединица локалне самоуправе у складу са Законом.

(3) Приликом предаје уз отпадно возило прилаже се копија сљедећих докумената:

1) саобраћајне дозволе,

2) записника комуналне полиције ако је возило непознатог власника,

3) записника о увиђају ако је отпадно возило настало у саобраћајној незгоди, и/или

4) записника о увиђају ако је отпадно возило настало извршењем кривичног дјела или као посљедица кривичног дјела.

Члан 9.

(1) Сакупљање отпадних возила обавља лице овлашћено за сакупљање.

(2) Лице овлашћено за сакупљање дужно је да:

1) преузме отпадно возило од крајњег корисника, односно од јединице локалне самоуправе,

2) изда потврду о преузимању отпадног возила крајњем кориснику или јединици локалне самоуправе,

3) води евиденцију о количинама сакупљених и предатих отпадних возила или њихових дијелова, и

4) преда отпадно возило лицу овлашћеном за третман.

(3) Потврда из става 2. тачка 2. овог члана дата је на обрасцу из Прилога 1. овог Правилника и чини његов саставни дио.

Члан 10.

(1) Складиште отпадних возила мора да буде опремљено са:

1) непропусном подлогом са опремом за сакупљање просутих течности и средствима за одмашћивање,

2) системом за потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих површина (манипулативне површине, паркинг и др.), као и сепаратором уља и масти и средствима за одмашћивање,

3) системом за заштиту од пожара.

(2) У складишту отпадних возила није дозвољено третман отпадних возила и одстрањивање течности.

(3) Прије третмана отпадна возила у складишту се не могу слагати једно на друго и морају се складиштити на начин да се не оштете дијелови моторних возила који садрже течности или дијелове који се могу поново употријебити.

(4) Сакупљени дијелови отпадних возила одвојено се складиште и класификују у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18).

Члан 11.

Транспорт отпадних возила и њихових дијелова за које постоји могућност неконтролисаног испуштања течности или расипања дијелова који представљају опасност по животну средину врши се у складу са посебним прописима.

Члан 12.

(1) Третман отпадних возила обавља лице овлашћено за третман у складу са дозволом која се издаје на начин прописан Законом.

(2) Третман отпадних возила врши се примјеном најбољих расположивих техника и технологија у складу са Законом.

(3) Лице овлашћено за третман дужно је да:

1) врши издвајање опасних супстанци и компоненти из отпадног возила и да обезбиједи њихову класификацију ради даљег третмана,

2) изда потврду о преузимању отпадног возила крајњем кориснику или лицу овлашћеном за сакупљање на обрасцу из Прилога 1. овог Правилника,

3) преда дијелове отпадних возила, опасних супстанци и компоненти (акумулатора, гума, уља и др.), за чији третман нема дозволу за управљање отпадом, лицима која посједују одговарајућу дозволу у складу са Законом

4) достави потврду о третману отпадног возила органу надлежном за регистрацију возила.

(4) Потврда из става 3. тачка 4. овог члана дата је на обрасцу из Прилога 2. овог Правилника и чини његов саставни дио.

(5) Свако отпадно возило за које је издата потврда о третману сматраће се збринутим у складу са Законом.

Члан 13.

(1) Постројење за третман отпадних возила мора да има:

1) простор гдје се врши третман са непропусном подлогом и опремом за сакупљање просутих течности, као и сепаратор уља и масти и средства за одмашћивање,

2) простор за складиштење резервних дијелова,

3) простор са непропусном подлогом и затвореним контејнерима за замашћене дијелове,

4) простор са посудама за филтере и кондензаторе који садрже PCB/PCT,

5) простор за затворене посуде или резервоаре за одвојено чување свих течности из отпадног возила,

6) простор за отпадне гуме, и

7) простор за истрошене батерије и акумулаторе.

(2) Посуде и резервоари из става 1. овог члана обиљежавају се у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада („Службени гласник Републике Српске“, број 49/15).

(3) Извозе се отпадна возила и дијелови отпадних возила за чији третман нема техничких и технолошких услова у Републици Српској.

Члан 14.

(1) Отпадна возила не могу се одлагати на депонију и спаљивати.

(2) Остаци након третмана отпадних возила могу се одлагати у складу са Законом и Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник Републике Српске“, број 36/15).

Члан 15.

(1) Фонд организује систем управљања отпадним возилима у складу са чланом 52. став 4. Закона.

(2) Финансијска средстава за обављање услуге сакупљање и/или третман додјељују се на основу јавног позива за подношење програма за обављање услуге сакупљање и/или третман посебне категорије отпада (у даљем тесту: јавни позив), који расписује Фонд, у складу са Законом.

(3) На јавни позив могу се пријавити само лица која посједују дозволу за управљање отпадним возилима која се издаје на начин прописан Законом.

(4) Фонд додјељује финансијска средства у складу са закљученим уговором само за количине које су сакупљене на територији Републике Српске, третиране или извезене.

(5) Лице овлашћено за сакупљање које има закључен уговор са Фондом преузима отпадна возила од крајњег корисника без трошкова и предаје их на третман.

(6) Лице овлашћено за третман које има закључен уговор са Фондом преузима без трошкова отпадна возила од крајњег корисника или лица овлашћеног за сакупљање.

(7) Ради остваривања права на финансијска средства Фонда лица овлашћена за сакупљање и/или третман, која су закључила уговор са Фондом, дужна су да доставе Фонду, до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, документацију о количинама отпадних возила које су сакупљене и третиране.

(8) Уколико лица овлашћена за сакупљање која имају закључен уговор са Фондом,  извозе отпадна возила, дужна су да доставе Фонду документацију о количинама отпадних возила које су извезене.

Члан 16.

(1) Фонд води и одржава Информациони систем за регистровање података о управљању отпадом путем којег се прикупљају подаци о количини нових и половних моторних возила стављених у промет на територији Републике Српске, количини сакупљених и третираних отпадних возила, врсти производа и отпада насталих третманом отпадних возила, те количини извезеног отпада насталог третманом отпадних возила, као и о количини отпадних возила која се извозе.

(2) Фонд, у складу са Законом до 31. маја текуће године, Министарству подноси годишњи Извјештај о управљању отпадним возилима који садржи:

1) преглед пријављених произвођача, увозника и трговаца који стављају половна и/или нова возила у промет на територији Републике Српске, као и количине половних и/или нових возила стављених у промет на територији Републике Српске.

2) преглед података о количинама сакупљених, третираних и извезених отпадних возила,

3) финансијски извјештај са подацима о приходу од Накнаде, износу исплаћених финансијских средстава за сакупљање, третман и извоз отпадних возила у претходној календарској години, те подацима о корисницима финансијских средстава, количинама за које су исплаћена финансијска средства и улагањима у инфраструктуру управљања отпадом,

4) преглед активности на промоцији система управљања отпадним возилима.

(3) У склопу активности на промоцији система управљања отпадним возилима Фонд на годишњој основи организује информативне кампање за учеснике у систему управљања отпадним возилима и програме обуке за правилну примјену овог правилника.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске“.

Број:

МИНИСТАР

Датум:

Сребренка Голић

ПРИЛОГ 1.

Образац

ПОТВРДА

О ПРЕУЗИМАЊУ ОТПАДНОГ ВОЗИЛА

Број потврде__________

Датум________________

1. ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ

| Категорија/врста * |  |
| --- | --- |
| Марка/трговачки назив |  |
| Број шасије |  |
| Mаса (kg) |  |

* према прописаној подијели моторних и прикључних возила

2. ПОДАЦИ О КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

| Име и презиме/Назив |  |
| --- | --- |
| Јединствени матични број грађанина (ЈМБГ) / Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Адреса становања/Адреса сједишта пословања |  |
| Потпис власника (крајњег корисника) | Печат |

3. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊУ ОТПАДНОГ ВОЗИЛА НЕПОЗНАТОГ ВЛАСНИКА

| Назив јединице локалне самоуправе (ЈЛС) |  |
| --- | --- |
| Надлежно одјељење/ служба ЈЛС |  |
| Потпис овлашћеног лица надлежног одјељења/службе ЈЛС | Печат |

4. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САКУПЉАЊЕ

| Назив правног лица/предузетника |  |
| --- | --- |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број правног лица/предузетника |  |
| Адреса сједишта пословања |  |
| Број дозволе за управљање отпадом |  |
| Датум издавања дозволе |  |
| Назив органа који је издао дозволу за управљање отпадом |  |
| Потпис овлашћеног лица | Печат |

5. ПОДАЦИ  О ЛИЦУ ОВЛАШЕНОМ ЗА ТРЕТМАН

| Име и презиме/ Назив |  |
| --- | --- |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број правног лица/предузетника |  |
| Адреса сједишта пословања |  |
| Број дозволе за управљање отпадом |  |
| Датум издавања дозволе |  |
| Назив и адреса органа који је издао дозволу за управљање отпадом |  |
| Потпис овлашћеног лица | Печат |

Н а п о м е н а: Ако се лицу овлашћеном за сакупљање предаје отпадно возило, лице овлашћено за сакупљање попуњава рубрике под редним бр. 1. и 4., као и рубрику 2. или 3. у зависности да ли је предају отпадног возила извршио крајњи корисник или јединица локалне самоуправе.

Ако се лицу овлашћеном за третман предаје отпадно возило, лице овлашћено за третман попуњава рубрике под редним бројем 1. и 5, као и рубрику под редним бројем 2. или 4. у зависности да ли је предају отпадног возила на третман извршио крајњи корисник или лице овлашћено за сакупљање.

Крајњи корисник, овлашћено лице надлежног одјељења/службе  ЈЛС,  лице овлашћено за сакупљање и лице овлашћено за третман потписује, односно потписује и овјерава одговарајућу рубрику која је за то предвиђена.

ПРИЛОГ 2.

Образац

ПОТВРДА

О ТРЕТМАНУ ОТПАДНОГ ВОЗИЛА

Број потврде__________

Датум__________

1. ПОДАЦИ О МОТОРНОМ ВОЗИЛУ

| Категорија/врста возила * |  |
| --- | --- |
| Марка/трговачки назив |  |
| Број шасије |  |
| Mаса (kg) |  |

* према прописаној подијели моторних и прикључних возила

2. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САКУПЉАЊЕ

| Име и презиме/ Назив |  |
| --- | --- |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број правног лица/предузетника |  |
| Адреса сједишта пословања |  |
| Број дозволе за управљање отпадом |  |
| Датум издавања дозволе |  |
| Назив органа који је издао дозволу за управљање отпадом |  |
| Број потврде о преузимању и датум издавања |  |
| Потпис овлашћеног лица | Печат |

3. ПОДАЦИ О КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

| Име и презиме/ Назив |  |
| --- | --- |
| Јединствени матични број грађанина (ЈМБГ) / Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Адреса становања/Адреса сједишта пословања |  |
| Потпис власника (крајњег корисника) | Печат |

4. ПОДАЦИ  О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ  ЗА ТРЕТМАН

| Име и презиме/ Назив |  |
| --- | --- |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Матични број правног лица/предузетника |  |
| Адреса сједишта пословања |  |
| Број дозволе за управљање отпадом |  |
| Датум издавања дозволе |  |
| Назив органа који је издао дозволу за управљање отпадом |  |
| Потпис овлашћеног лица | Печат |

Н а п о м е н а: Лице овлашћено за третман попуњава рубрике под редним бр. 1. и 4, као и рубрику под редним бројем 2. или 3. у зависности да ли је предају отпадног возила на третман извршио крајњи корисник или лице овлашћено за сакупљање.

Крајњи корисник, лице овлашћено за сакупљање и лице овлашћено за третман потписује, односно потписује и овјерава одговарајућу рубрику која је за то предвиђена.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВИЛНИКА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДНИМ ВОЗИЛИМА

I	ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Правилника о управљању отпадним возилима садржан је у одредби члана 60. став 8. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) којом је прописано да министар доноси правилник којим се прописује начин и поступак управљања отпадним возилима и у одредби члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18, 111/21 и 15/22), која прописује да министар представља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства.

II      УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

III    РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

У глави VII Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15 и 16/18), под називом „УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА“, одредбама члана 60. начелно је уређен систем управљања отпадним возилима и прописан је правни основ за доношење подзаконског акта којим је детаљно уређено управљање овом посебном категоријом отпада.

Разлози за доношење овог правилника огледају се у потреби да се успостави систем управљања отпадним возилима на начин да се одвојеним сакупљањем и третманом спријечи или смањи штетни утицај на здравље људи и животну средину. У складу са наведеним циљем, овим подзаконским актом детаљније је нормиран начин обављања дјелатности управљања отпадним возилима, укључујући сакупљање, транспорт, складиштење, третман отпадних возила, као и одлагање остатка послије њиховог третмана, чиме се доприноси уважавању и промовисању принципа кружне економије у Републици Српској.

Доношењу овог подзаконског акта приступило се и ради даљег усклађивања законодавства Републике Српске са правним прописима Европске уније у области управљања отпадом, и то конкретно са одредбама Директиве број 2000/53/EZ Европског парламента и Савјета од 18. септембра 2000. године о отпадним возилима, као и свим њеним досадашњим измјенама.

IV 	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. прописан је предмет уређивања овог подзаконског акта.

Чланом 2. прописан је обим примјене овог подзаконског акта.

Члан 3. прописује циљ овог правилника на начин да је прописано да се правилником успоставља систем управљања отпадним возилима на начин да се одвојеним сакупљањем и третманом спријечи или смањи штетни утицај на здравље људи и животну средину.

Члан 4. прописује значење израза употријебљених у правилнику, а одређене дефиниције као што су возило, отпадно возило, произвођач усклађене су са одредбама Директиве број 2000/53/EZ Европског парламента и Савјета од 18. септембра 2000. године о отпадним возилима.

Члан 5. прописује таксативно све учеснике у систему управљања отпадним возилима и то Министарство, Фонд, јединица локалне самоуправе, произвођач, увозник, трговац, сервисер, крајњи корисник, правно лице или предузетник који посједује дозволу за управљање отпадом и надлежни инспекцијски органи.

Чланом 6. нормирано је да се у циљу смањења утицаја отпадних возила на животну средину и људско здравље, као и циљу искоришћења вриједних компоненти из отпадних возила мора обезбиједити одвојено сакупљање и треман свих отпадних возила у складу са Законом и овим правилником. Поред тога прописано је и да сва сакупљена отпадна возила предају се на третман и да свако кретање отпадних возила прати одговарајућа документација о кретању отпада у складу са Законом и посебним прописима.

Члан 7. уређено је и да произвођач, увозник и трговац који ставља у промет на територији Републике моторна возила плаћа Накнаду за оптерећивање животне средине  отпадним моторним возилима, те да поменута лица уплаћују Фонду Накнаду у складу са Законом и Рјешењем Фонда, а сразмјерно количини  моторних возила коју су ставили у промет на територији Републике. Такође, прописан је и изузетак у складу са Законом, односно да се Накнада не наплаћује за моторна возила дипломатских, конзуларних и међународних представништава, као и да се у обрачун накнаде не урачунава количина гума ако су саставни дио возила.

Чланом 8. је прописано да крајњи корисник предаје отпадно возило лицу овлашћеном за сакупљање, а у случају да је непознат крајњи корисник јединица локалне самоуправе има дужност да обезбиједи сакупљање и предају истог.

Члан 9. нормирано је да сакупљање ове врсте отпада врши лице овлашћено за сакупљање и да је исто дужно да преузме отпадно возило од крајњег корисника, односно јединице локалне самоуправе и да води евиденцију о сакупљеним и предатим количинама отпадних возила или њихових дијелова.

Члан 10. прописано је да складиште отпадних возила мора да буде опремљено са непропусном подлогом са опремом за сакупљање просутих течности и средствима за одмашћивање, системом за потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих површина (манипулативне површине, паркинг и др.), као и сепаратором уља и масти и средствима за одмашћивање и системом за заштиту од пожара.   Посебно је наглашено да се у складишту не врши третман отпадних возила и одстрањивање течности и нормирано је и да прије третмана отпадна возила у складишту се не могу слагати једно на друго и морају се складиштити на начин да се не оштете дијелови моторних возила који садрже течности или дијелови који се могу поново употријебити. Истовремено прописано је да се сакупљени дијелови отпадних возила одвојено складиште и класификују у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/15 и 79/18).

Чланом 11. прописано је да се транспорт отпадних возила и њихових дијелова за које постоји могућност неконтролисаног испуштања течности или расипања дијелова који представљају опасност по животну средину врши у складу са посебним прописима.

Чл. 12. и 13. нормирано је да третман отпадних возила врши лице овлашћено за третман  које има дозволу, уз примјену најбољих расположивих техника и технологија у складу са Законом. Поред наведеног, таксативно су утврђени инфраструктурни предуслови за рад постројења за третман отпадних возила. Посебно је садржано и интерно упућивање на примјену Прилога 1. овог правилника на којем је дат образац  Потврде о третману. На крају одредби садржана је и одредба којом се омогућава извоз  отпадних возила за чији третман нема техничких и технолошких услова у Републици Српској.

Члан 14. прописује да отпадна возила не могу се одлагати на депонију и спаљивати, та да остаци након третмана отпадних возила могу се одлагати у складу са Законом и Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник Републике Српске“, број 36/15).

Члан 15. прописује да Фонд организује систем управљања отпадним возилима у складу са чланом 52. став 4. Закона, а да финансијска средстава за сакупљање и третман додјељују се на основу јавног позива. Такође, нормирано је да се на јавни позив могу  пријавити само лица која посједују дозволу за управљање отпадним возилима. Поред тога прописано је и да Фонд додјељује финансијска средства у складу са закљученим уговором само за количине које су сакупљене на територији Републике, предате на третман или извезене. Истовремено, уређено је да лице овлашћено за сакупљање које има закључен уговор са Фондом обавезно преузима отпадна возила од крајњег корисника без трошкова и предаје их на третман, а лице овлашћено за третман које има закључен уговор преузима без трошка отпадна возила од лица овлашћеног за сакупљање или од крајњег корисника. Ради остваривања права на финансијска средства Фонда, лица овлашћена за сакупљање/третман, која су закључила уговор са Фондом, достављају документацију са подацима о отпадним возилима. Уколико лице овлашћено за сакупљање које има закључен уговор са Фондом извози отпадна возила доставља Фонду документацију о количинама отпадних возила које су извезене.

Члан 16. нормира да је Фонд обавезан водити Информациони систем о отпаду  путем којег се прикупљају подаци о количини нових и половних моторних возила стављених у промет на територији Републике, количини сакупљених и третираних отпадних возила, врсти производа и отпада насталих третманом отпадних возила, те количини извезеног отпада насталог третманом отпадних возила ради даљег третмана.  Истовремено прописано је да Фонд има обавезу да до 31. маја текуће године, Министарству поднесе годишњи Извјештај о управљању отпадним возилима који садржи податке о пријављеним произвођачаима, увозницима и трговцима који стављају половна и/или нова возила и отпадна возила у промет на територији Републике, као и нових, половних и отпадних возила стављених у промет на територији Републике, као и  преглед података о количинама сакупљених, третираних и извезених отпадних возила, те финансијски извјештај са подацима о приходу од Накнаде, износу исплаћених финансијских средстава за сакупљање и третман отпадних возила у претходној календарској години, те подацима о корисницима финансијских средстава, количинама за које су исплаћена финансијска средства и улагањима у инфраструктуру управљања отпадом,као и преглед активности на промоцији система управљања отпадним возилима. Прописано је и да Фонд у склопу активности на промоцији система управљања отпадним возилима на годишњој основи организује информативне кампање за учеснике у систему управљања отпадним возилима и програме обуке за правилну примјену овог правилника.

Члан 17. прописује се да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеног гласнику Републике Српске“.

V	УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из т. 4. и 12. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те је текст Правилника објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједаба и сугестија.

VI	 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ

ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

За доношење овог правилника нису потребна додатна средства из буџета Републике Српске.