РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Е

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРУ ИСПУШТАЊА И ПРЕНОСА ЗАГАЂУЈУЋИХ

СУПСТАНЦИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА

Бања Лука, март 2023. године

На основу члана 102. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 и 132/22), министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију__.2023. године доноси

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРУ ИСПУШТАЊА И ПРЕНОСА

ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА

Члан 1.

Овим правилником уређују се садржај и структура Регистра испуштања и преноса загађујућих супстанци из постројења (у даљем тексту: Регистар), обавеза извјештавања од постројења о испуштању и преносу загађујућих супстанци и форма извјештавања, осигурање и оцјена квалитета података, повјерљивост података, учешће јавности приликом измјена Регистра и обавеза извјештавања према преузетим међународним обавезама.

Члан 2.

Подаци из Регистра се користе за обезбјеђење правовремености, транспарентности, досљедности, упоредивости, тачности и потпуности података потребних за извјештавање о испуштањима загађујућих супстанци у елементе животне средине, као и настанку и преносу отпада ван мјеста настанка те управљању отпадом у складу са посебним прописима којима се уређују области заштите животне средине, воде, ваздуха и отпада.

Члан 3.

Изрази употријебљени у овом Правилнику имају сљедеће значење:

- Година извјештавања је календарска година за коју се морају прикупити подаци о испуштању и преносу загађујућих супстанци ван локација;

- Дифузни извори представљају много мањих или разбацаних извора са којих загађујуће супстанце могу бити испуштене у земљиште, ваздух или воду, чији комбиновани утицај на ове елементе животне средине може бити значајан и са којих није практично прикупљати податке о сваком појединачном извору;

- Загађујућа супстанца је супстанца  или група супстанци које због својих особина и испуштања у животу средину могу бити штетне за животну средину или здравље људи;

- Испуштање је уношење загађујућих супстанци у животну средину које су резултат људске активности, било намјерних или случајних, рутинских или нерутинских, која укључују пролијевање, њихово емитовање, испуштање, убацивање, одлагање или бацање, као и испуштање отпадних вода преко система канализације без завршног третмана отпадне воде;

- Одговорно лице је правно или физичко лице које је обавезник доставе података из Прилога 1. и Прилога 2. овог Правилника и које у цијелости или дијелом руководи радом или контролише постројење или лице на које је пренесено овлашћење за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења или погона.

- Одлагање јесте било који поступак или радња дефинисана Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21);

- Отпад је свака материја или предмет, који власник одбацује, намјерава или мора да одбаци, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)

- Опасни отпад је отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18), укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;

- Неопасни отпад је отпад који нема карактеристике опасног отпада и који је утврђен каталогом отпада, сходно одредбама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18);

- Отпадна вода је вода која је промијенила своје изворне физичке, хемијске или биолошке особине резултатом људских активности;

- Поновна употреба, односно поновно искоришћење отпада јесте сваки поступак којим се производ или његови дијелови који нису отпад поновно користе у исту сврху за коју су првобитно намијењени и произведени, односно било који поступак или метода којом се обезбјеђује поновно искоришћење отпада у складу са R-листом, којa je саставни дио прописа којим се регулишу категорије, испитивање и класификација отпада, а у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

- Постројење подразумијева један или више погона, једну или више техничких јединица на једном мјесту у којима се обављају једна или више дјелатности наведених у Прилогу 1. и Прилогу 2. овог Правилника и било које дјелатности које су непосредно технички повезане са обављањем дјелатности на мјесту постројења и које могу имати утицаја на емисију и испуштање загађујућих супстанци.

- Пренос ван мјеста настанка је кретање отпада који је одређен за одлагање или поновну употребу изван граница постројења или загађујућих супстанци у отпадним водама одређеним за завршни третман.

- Регистар испуштања и преноса загађујућих супстанци из постројења представља електронску базу података о постројењима и загађивањима, успостављена као јединствени регистар о испуштању, преносу и одлагању загађујућих супстанци у животну средину из појединачних извора загађивања.

- Супстанца је било који хемијски елемент и његова једињења, гдје су изузете радиоактивне супстанце.

Члан 4.

Регистар успоставља и води Републички хидрометеоролошки завод (у даљем тексту: Завод).

Члан 5.

Листа дјелатности при којима долази до испуштања и преноса загађујућих супстанци, њихове шифре и минималне граничне вриједности капацитета дате су у Прилозима 1. и 2. који су саставни дио овог Правилника.

Загађујуће супстанце које се испуштају у ваздух, воду и земљиште и које се преносе ван мјеста настанка у отпадним водама, њихове шифре, CAS регистарски бројеви (Chemical Abstract Service) дате су у Прилогу 3. који је саставни дио овог Правилника.

Образац за достављање података за Регистар дат је у Прилогу 4. овог Правилника.

Члан 6.

Регистар садржи податке о испуштању и преносу загађујућих супстанци ван локације постројења које достављају одговорна лица постројења за које је издата еколошка дозвола.

Саставни дио Регистра су базе података са припадајућом софтверском апликацијом за унос, верификацију, преглед и анализу података, као и приступ обрађеним и верификованим подацима.

Регистар садржи систематизоване податке о:

- испуштању загађујућих супстанци у ваздух, воду и земљиште, које су наведене у Прилогу 3. овог Правилника;

- управљању отпадом;

- преносу ван мјеста настанка загађујућих супстанци, које су наведене у Прилогу 3. овог Правилника,

- испуштању загађујућих супстанци из дифузних извора.

Подаци из става 3. овог члана укључују податке о испуштањима и преносу ван мјеста настанка који су укупни резултат свих активности (намјерних, акцидентних, инцидентних, редовних, ванредних или других активности), усљед обављања дјелатности из Прилога 1. и 2. овог Правилника.

Члан 7.

Завод обрађује и објављује податке из Регистра у збирном и појединачном формату, с циљем лакшег претраживања и јавног приступа информацијама, као и идентификације преноса и испуштања по различитим критеријумима, и то по:

- називу постројења;

- географској локацији, укључујући и ријечни слив;

- дјелатности постројења;

- власнику или одговорном лицу постројења, или називу правног лица уколико је примјенљиво;

- загађујућој супстанци или отпаду;

- елементима животне средине (ваздух, вода, земљиште) у који се испушта загађујућа супстанца;

- преносу отпада ван мјеста настанка и одредишту преноса, уколико је примјенљиво;

- преносу загађујућих супстанци ван мјеста настанка у отпадним водама, и

- календарској години.

Завод је обавезан да осигура јавни приступ информацијама за најмање претходних десет година извјештавања.

Члан 8.

Одговорно лице постројења које обавља једну или више дјелатности из Прилога 1. и 2. је обавезно да достави одговарајуће податке из става 3. члана 6. овог Правилника Заводу, у прописаном обрасцу из Прилога 4. овог Правилника и на начин како је то одређено овим Правилником.

Одговорно лице постројења ће уз достављене податке навести обавезно и начин на који добијени подаци, и то:

- мјерењем,

- рачунањем,

- процјеном.

У случају да су подаци добијени мјерењем или рачунањем, одговорно лице постројења је обавезно да наведе методе мјерења и/или метод рачунања.

Члан 9.

Приликом припреме годишњих извештаја, одговорно лице постројења ће користити најбоље доступне информације, што може укључивати континуирано праћење података о испуштању и преносу ван мјеста настанка, факторе емисије, једначине биланса масе, индиректно праћење, инжењерске процјене и друге релевантне, међународно признате методе које обезбјеђују квалитет података.

Одговорно лице постројења је обавезно најмање 5 година чувати евиденције са подацима на основу којих су одређена испуштања у ваздух, воду и земљиште и пренос ван мјеста настанка, као и описе методологије која је коришћена за прикупљање података.

Члан 10.

Одговорно лице постројења податке доставља једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година).

Подаци се достављају на сљедећи начин:

- један примјерак попуњеног обрасца у штампаној верзији, укоричен у јединствени документ, потписан и овјерен од стране одговорног лица постројења, и

- један примјерак обрасца електронски, путем веб апликације коју води Завод.

Члан 11.

Одговорно лице постројења је одговорно за тачност, потпуност и вјеродостојност података које доставља Заводу.

Завод ће извршити процјену квалитета примљених података, нарочито у смислу њихове потпуности, досљедности и вјеродостојности.

У случају непотпуности или нетачности података, Завод може затражити додатна појашњења или додатне податке од одговорног лица постројења.

Завод ће верификовати у Регистру проведени поступак провјере квалитета података.

Члан 12.

У циљу осигурања квалитета, Завод спроводи редовне активности обуке и оспособљавања радника на пословима израде и одржавања Регистра.

Завод може спроводити и активности обуке одговорних лица постројења с циљем промоције значаја и обавезности Регистра, као и боље оспособљености за достављање тачних података.

Члан 13.

Сви подаци из Регистра су јавни и доступни јавности путем интернет странице Завода и у оквиру годишњег извјештаја о Регистру који објављује Завод.

Изузетно, Завод може одлучити да не објави одређене податке из Регистра, у складу са законом.

Члан 14.

Завод је у обавези да:

- на одговарајући начин омогући благовремено и активно учешће јавности у изради и даљем развоју Регистра, што подразумијева могућност за подношење релевантних коментара, информација, анализа и мишљења који су битни за процес одлучивања, у разумном року;

- да узме у обзир све поднијете коментаре и мишљења из претходног става и да на адекватан начин објави информацију о резултатима активног учешћа јавности;

- да правовремено објави информацију о успостављању Регистра или његовој планираној промјени.

Члан 15.

Завод ће годишње извјештаје о Регистру подносити министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), у прописаном формату, и то најкасније до 30. септембра текуће године за претходну календарску годину.

Завод ће вршити размјену података из Регистра за:

- потребе вођења Информационог система заштите животне средине Републике Српске, у складу са посебним прописом, и

- потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним обавезама, уз претходну сагласност Министарства.

Члан 16.

Примјеном овог Правилника престаје да важи Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/07).

Члан 17.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а почеће се примјењивати 6 (шест) мјесеци након ступања на снагу.

Број:

М И Н И С Т А Р

Датум,март 2023.

Бојан Випотник

ПРИЛОГ бр. 1.

ЛИСТА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИ КОЈИМА ДОЛАЗИ ДО ИСПУШТАЊА И/ИЛИ ПРЕНОСА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ, ЊИХОВЕ ШИФРЕ И МИНИМАЛНЕ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ КАПАЦИТЕТА

„А ЛИСТА“

| Бр. | Дјелатност |  | Минималне граничне вриједности капацитета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергетски сектор |  |  |  |
| а) | Рафинерије минералних уља и гаса |  | Сви |  |
| b) | Постројења за гасификацију и ликвефакцију |  | Сви |  |
| c) | Термоелектране и друга постројења за сагоријевање |  | Са излазом топлоте већим од 50 МW |  |
| d) | Пећи за кокс |  | Сви |  |
| e) | Млинови за угаљ |  | Са капацитетом већим од 1 t на сат |  |
| f) | Постројења за производњу производа од угља и чврстог бездимног горива |  | Сви |  |
| 2 | Производња и прерада метала |  |  |  |
| а) | Постројења за пржење и синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду) |  | Сви |  |
| b) | Постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарна или секундарна фузија) укључујући континуално ливење |  | Са капацитетом већим од 2,5 t на сат |  |
| c) | Постројења за обраду црних метала: | i) Постројења за топло ваљање | Са капацитетом већим од 20 t сировог челика на сат |  |
|  |  | ii) Ковнице са чекићем | Са енергијом већом од 50 kJ по чекићу и где коришћена топлотна енергија прелази 20 МW |  |
|  |  | iii) Наношење заштитних слојева легура метала | Са улазом који прелази 2 t сировог челика на сат |  |
| d) | Ливнице за црне метале |  | Са производним капацитетом већим од 20 t дневно |  |
| e) | Постројења за: | i) Производњу сирових обојених метала из руде, концентрата или секундарних сировина металуршким, хемијским или електролитичким процесима | Сви |  |
|  |  | ii) Топљење укључујући легирање обојених метала, укључујући поново добијене производе (рафинирање, ливење, итд) | Са капацитетом топљења преко 4 t дневно за олово и кадмијум |  |
|  |  |  | Са капацитетом топљења преко 20 t дневно за све друге метале |  |
| f) | Постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или хемијских процеса |  | Гдје је запремина базена за обраду већа од 30 m3 |  |
| 3 | Минерална индустрија |  |  |  |
| а) | Подземни рудници и повезане операције |  | Сви |  |
| b) | Површински копови |  | Где је површина копа већа од 25 hа |  |
| c) | Постројења за производњу: | i) цементног клинкера у ротационим пећима | Са производним капацитетом већим од 500 t дневно |  |
|  |  | ii) креча у ротационим пећима | Са производним капацитетом већим од 50 t дневно |  |
|  |  | iii) цементног клинкера или креча у другим врстама пећи | Са производним капацитетом већим од 50 t дневно |  |
| d) | Постројења за производњу азбеста и производа на бази азбеста |  | Сви |  |
| e) | Постројења за производњу стакла, укључујући и стаклена влакна |  | Са капацитетом топљења већим од 20 t дневно |  |
| f) | Постројења за топљење минералних супстанци, укључујући производњу минералних влакана |  | Са капацитетом топљења већим од 20 t дневно |  |
| g) | Постројења за производњу керамичких производа печењем, нарочито цријепова, цигли, шамотних опека, плочица, полупорцеланских и порцеланских производа |  | Са капацитетом већим од 75 t дневно или са капацитетом пећи већим од 4 m3 и са густином пуњења по пећи који прелази 300 kg/m3 |  |
| 4 | Хемијска индустрија |  |  |  |
| а) | Хемијска постројења за производњу индустријског обима супстанци базне органске хемије, као што су: | i) прости угљоводоници (линеарни и циклични, засићени или незасићени, алифатични или ароматични) | Сви |  |
|  |  | ii) угљоводоници који садрже кисеоник (алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилне киселине, естри, ацетати, етри, пероксиди, епокси смоле) |  |  |
|  |  | iii) угљоводоници који садрже сумпор |  |  |
|  |  | iv) угљоводоници који садрже азот (амини, амиди, нитрозо једињења, нитро и нитратна једињена, нитрили, цијанати, изоцијанати) |  |  |
|  |  | v) угљоводоници који садрже фосфор |  |  |
|  |  | vi) халогеновани угљоводоници |  |  |
|  |  | vii) органометална једињења |  |  |
|  |  | viii) основни пластични материјали (полимери, синтетичка влакна и влакна на бази целулозе) |  |  |
|  |  | ix) синтетичке гуме |  |  |
|  |  | x) боје и пигменти |  |  |
|  |  | xi) површинска активна средства |  |  |
| b) | Хемијска постројења за производњу индустријског обима производа базне неорганске хемије као што су: | i) гасови, као што су амонијак, хлор или хлороводоник, флуор или флуороводоник, угљени оксиди, сумпорна једињења, азотни оксиди, водоник, сумпордиоксид, карбонил-хлорид | Сви |  |
|  |  | ii) киселине као што је хромна киселина, флуороводнична киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводнична киселина, сумпорна киселина, олеум и друге неорганске киселине које садрже сумпор |  |  |
|  |  | iii) базе, као што је амонијум хидроксид, калијум-хидроксид, натријум-хидроксид |  |  |
|  |  | iv) соли, као што су амонијум хлорид, калијум-хлорат, калијум-карбонат, натријум- карбонат, перборат, сребро- нитрат |  |  |
|  |  | v) неметали, метални оксиди и друга неорганска једињења као што су калцијум-карбид, силицијум, силицијум карбид |  |  |
| c) | Хемијска постројења за производњу индустријског обима вјештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена ђубрива) |  | Сви |  |
| d) | Хемијска постројења за производњу индустријског обима основних производа за заштиту биља и биоцида |  | Сви |  |
| e) | Постројења која користе хемијске или биолошке процесе за производњу индустријског обима основних фармацеутских производа |  | Сви |  |
| f) | Постројења за производњу индустријског обима експлозива и пиротехничких производа |  | Сви |  |
| 5 | Управљање отпадом и отпадним водама |  |  |  |
| а) | Постројења за спаљивање, пиролизу, процесирање, хемијски третман или депоновање опасног отпада |  | Са капацитетом већим од 10 t на дан |  |
| b) | Постројења за спаљивање комуналног отпада |  | Са капацитетом већим од 3 t на сат |  |
| c) | Постројења за одлагање неопасног отпада |  | Са капацитетом већим од 50 t дневно |  |
| d) | Депоније, искључујући депоније инертног отпада |  | Са капацитетом већим од 10 t дневно или укупним капацитетом већим од 25 000 t |  |
| e) | Постројења за одлагање или рециклажу лешева животиња и животињског отпада |  | Са капацитетом третирања већим од 10 t дневно |  |
| f) | Општинска постројења за третирање отпадних вода |  | Са капацитетом за више од 100 000 еквивалентних становника |  |
| g) | Независна постројења за пречишћавање отпадних вода, која пружају услуге једној или више дјелатности из овог прилога |  | Са капацитетом већим од 10 000 m3 на дан |  |
| 6 | Производња папира и производа од дрвета и прерада |  |  |  |
| а) | Индустријска постројења за производњу пулпе из дрвене грађе или сличних влакнастих материјала |  | Сви |  |
| b) | Индустријска постројења за производњу папира и картона и других производа од дрвета (као што су иверица, лесонит и шперплоча) |  | Са производним капацитетом већим од 20 t дневно |  |
| c) | Индустријска постројења за заштиту дрвета и производа од дрвета хемикалијама |  | Са производним капацитетом већим од 50 m3 дневно |  |
| 7 | Интензивна производња стоке и рибарство |  |  |  |
| a) | Постројења за интензивно гајење живине и свиња |  | i) са 40 000 мјеста за живину |  |
|  |  |  | ii) са 2 000 мјеста за свиње |  |
|  |  |  | iii) са 750 мјеста за крмаче |  |
| b) | Интензивно рибарство |  | 1 000 t рибе и шкољки годишње |  |
| 8 | Животињски и биљни производи из прехрамбеног сектора |  |  |  |
| а) | Кланице |  | Са капацитетом већим од 50 t закланих животиња дневно |  |
| b) | Прерада и обрада за потребе производње прехрамбених производа и пића поријеклом од: | i) животињских сировина (осим млијека) | Са капацитетом већим од 75 t готових производа дневно |  |
|  |  | ii) биљних сировина | Са капацитетом готових производа већим од 300 t дневно (прос. вријед. квартално) |  |
| c) | Прерада и обрада млијека |  | Са капацитетом прераде већим од 200 t млијека дневно (прос. год. вриједност) |  |
| 9 | Остале дјелатности |  |  |  |
| а) | Постројења за претходну обраду (поступци као што је прање, избјељивање, мерцеризација) или фарбање влакана и текстила |  | Са капацитетом третирања већим од 10 t дневно |  |
| b) | Постројења за штављење коже |  | Са капацитетом третирања већим од 12 t готових производа дневно |  |
| c) | Постројења за површински третман материјала, предмета или производа помоћу органских растварача, посебно за штампање, превлачење, премазивање, одмашћивање, заштиту од воде, сортирање, фарбање, чишћење и импрегнирање |  | Са потрошњом већом од 150 kg на сат или 200 t годишње |  |
| d) | Постројења за производњу угљеника (тешко сагоривог угља) или електрографита спаљивањем или графитизацијом |  | Сви |  |
| e) | Постројења за градњу и фарбање или скидање боје са бродова |  | За бродове веће од 100 m |  |

ПРИЛОГ бр. 2

ЛИСТА ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИ КОЈИМА ДОЛАЗИ ДО ИСПУШТАЊА И/ИЛИ ПРЕНОСА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ, ЊИХОВЕ ШИФРЕ И МИНИМАЛНЕ ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ КАПАЦИТЕТА

„Б ЛИСТА“

Листа дјелатности при којима долази до испуштања и/или преноса загађујућих супстанци, њихове шифре и минималне граничне вриједности капацитета („Б листа“) обухвата постројења и погоне за која је потребна еколошка дозвола надлежног органа, сходно одредбама Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, 79/15 и 70/20) и Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/12).

ПРИЛОГ бр. 3.

СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ

| Ред. број | CAS број | Загађујућа супстанца (1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) |
| 2 | 630-08-0 | Угљен моноксид (CO) |
| 3 | 124-38-9 | Угљен диоксид (CO2) |
| 4 |  | Флуороугљоводоници (HFCS) (2) |
| 5 | 10024-97-2 | Aзот субоксид (N2O) |
| 6 | 7664-41-7 | Амонијак (NH3) |
| 7 |  | Неметанска испарљива органска једињења (NMVOC) |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |
| 9 |  | Перфлуороугљоводоници (PFCS) (3) |
| 10 | 2551-62-4 | Сумпор хексафлуорид (SF6) |
| 11 |  | Сумпорни оксиди (SOx/SO2) |
| 12 |  | Укупни азот |
| 13 |  | Укупни фосфор |
| 14 |  | Хидрохлорофлуороугљоводоници (HCFCS) (4) |
| 15 |  | Хлорофлуороугљеници (CFCS) (5) |
| 16 |  | Халони (6) |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и једињења арсена (као As) (7) |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмијум и једињења кадмијума (као Cd) (7) |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и једињења хрома (као Cr) (7) |
| 20 | 7440-50-8 | Бакар и једињења бакра (као Cu) (7) |
| 21 | 7439-97-6 | Жива и једињења живе (као Hg) (7) |
| 22 | 7440-02-0 | Никл и једињења никла (као Ni) (7) |
| 23 | 7439-92-1 | Олово и једињења олова (као Pb) (7) |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и једињења цинка (као Zn) (7) |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекан |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоро-алкани, C10-C13 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирофос |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин |
| 37 | 330-54-1 | Диурон |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин |
| 40 |  | Халогенована органска једињења (као AOX) (8) |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлоробензен (HCB) |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлоробутадиен (HCBD) |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5, 6-хексахлороциклохексан (HCH) |
| 45 | 58-89-9 | Линдан |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс |
| 47 |  | PCDD +PCDF (диоксини+фурани) (kao Teq) (9) |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлоробензен |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорофенол (PCP) |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлоровани бифенили (PCBs) |
| 51 | 122-34-9 | Симазин |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлороетилен (PER) |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорометан (TCM) |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлоробензени (TCBs) (svi izomeri) |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлороетан |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлороетан |
| 57 | 79-01-6 | Трихлороетилен |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорометан |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |
| 62 | 71-43-2 | Бензен |
| 63 |  | Бромовани дифенилетри (PBDE) (10) |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенол етоксилати (NP/NPEs) |
| 65 | 100-41-4 | Етил бензен |
| 66 | 75-21-8 | Етилен оксид |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон |
| 68 | 91-20-3 | Нафтален |
| 69 |  | Органокалајна једињења (кao укупни Sn) |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етил хексил) фталат (DEHP) |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (као укупни C) (11) |
| 72 |  | Полициклични ароматични угљоводоници (PAHs) (12) |
| 73 | 108-88-3 | Толуен |
| 74 |  | Трибутилкалај и једињења (као укупни трибутилкалај) (13) |
| 75 |  | Трифенилкалај и једињења (као укупни трифенилкалај) (14) |
| 76 |  | Укупни органски угљеник (TOC) (укупни C или COD/3) |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени (о-, м- и п- ксилен) (као укупни ксилени) (15) |
| 79 |  | Хлориди (као укупни Cl) |
| 80 |  | Хлор и неорганска једињења (као HCl) |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест |
| 82 |  | Цијаниди (укупни CN) |
| 83 |  | Флуориди (укупни F) |
| 84 |  | Флуор и неорганска једињења (као HF) |
| 85 | 74-90-8 | Цијановодоник (HCN) |
| 86 |  | Суспендоване честице (PM10) |
| 87 | 1806-26-4 | Октилфеноли и октилфенол етоксилати |
| 88 | 206-44-0 | Флуорантен |
| 89 | 465-73-6 | Исодрин |
| 90 | 36355-1-8 | Хексабромобифенил |
| 91 | 191-24-2 | Бензо (g,h,i) перилен |

(1) Ако није другачије наведено, подаци за сваку загађујућу супстанцу наведену у Прилогу 2. исказују се као укупна маса те загађујуће супстанце или, ако загађујућа супстанца представља скуп супстанци, као укупна маса тог скупа.

(2)  Укупна маса флуороугљоводиника: збир HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(3)  Укупна маса перфлуороугљоводоника: збир CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(4)  Укупна маса супстанци, укључујући њихове изомере наведене у групи VIII Прилога I Уредбе (ЕЗ) бр. 1005/2009 Европског парламента и Савјета од 16. септембра 2009. о супстанцама које оштећују озонски омотач (Сл. гласник 286, 31.10.2009.).

(5) Укупна маса супстанци укључујући њихове изомере наведене у групи I и II Прилога I Уредбе (ЕЗ) бр. 1005/2009, односно њеним измјенама и допунама.

(6) Укупна маса супстанци укључујући њихове изомере наведене у групи III и VI Прилога I Уредбе (ЕЗ) бр. 1005/2009, односно њеним измјенама и допунама.

(7) Сви метали ће бити достављени као укупна маса елемента у свим хемијским облицима присутним код испуштања.

(8) Халогенована органска једињења која се могу адсорбовати на активни угљен, изражена као хлориди.

(9) Изражен као I-TEQ.

(10) Укупна маса сљедећих бромованих дифенилетера: пента-BDE, окта-BDE и дека-BDE.

(11) Укупна маса фенола и једноставних супституисаних фенола, изражених као укупни угљеник.

(12) Полицикличне ароматичне угљоводонике (PAHs) треба мјерити за изражавање емисија у ваздух као бензо(а)пирен (50-32-8), бензо(б)флуорантен (205-99-2), бензо(к)флуорантен (207-08-9), инденол (1,2,3,-цд) пирен (193-39-5) (изведено из Уредбе (ЕЗ) бр. 850/2004 Европског парламента и Савјета од 20.04.2004. о постојаним органским загађивачима (Сл. гласник 229, 29.06.2004.) односно њеним измјенамам и допунама.

(13) Укупна маса састојака трибутилкалаја, изражена као маса трибутилкалаја.

(14) Укупна маса састојака трифенилкалаја, изражена као маса трифенилкалаја.

(15) Укупна маса ксилена (орто-ксилен, мета-ксилен, пара-ксилен).

ПРИЛОГ 4.

ОБРАСЦИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ЗА

РЕГИСТАР ИСПУШТАЊА И ПРЕНОСА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА

Образац 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Извјештај за                                  годину

| ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |  |
| Матични број постројења |  |  |
| Пун назив постројења |  |  |
| Адреса | Мjесто |  |
|  | Шифра мјеста |  |
|  | Поштански број |  |
|  | Улица и број |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | E-mail, интернет страница |  |
| Општина |  |  |
| Шифра општине |  |  |
| Шифра привредне дјелатности |  |  |

| ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Функција |  |
| Телефон |  |

| ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САРАДЊУ СА РХМЗРС |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Функција |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

| ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив постројења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса | Мјесто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифра мјеста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поштански број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улица и број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефакс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географске координате постројења |  | N |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
|  |  | E |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
| Шифра постројења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О ИЗДАТИМ ДОЗВОЛАМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста дозволе | Орган власти који издаје дозволу | Број дозволе | Датум издавања дозволе | Датум истека важења дозволе |
| Еколошка |  |  |  |  |
| Урбанистичка |  |  |  |  |
| Водопривредна |  |  |  |  |
| Употребна |  |  |  |  |
| Грађевинска |  |  |  |  |
| Дозвола за управљање отпадом |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИМА ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и контакт телефон надлежног инспектора | Датум вршења инспекцијског надзора | Да ли локација испуњава услове? (ДА/НЕ) | Изречене мјере и рок за извршење мјера | Да ли су предузете правне радње и санкције? (врста радње и датум) |

НАПОМЕНА: Уз образац доставити записник о инспекцијском надзору.

| Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су информације и подаци дати у овом извјештају тачни, истинити и одређени или процијењени у складу са важећом законском регулативом Републике Српске. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме одговорне особе |  | Овјера и печат |  |
| Потпис |  |  |  |
| Датум |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВОДЕ И ТЛО И ПРОИЗВОДЊА ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупан број испуста у ваздух |  |  |
| Укупан број испуста у воде |  |  |
| Укупан број испуста на/у тло |  |  |
| Укупан број врста отпада |  |  |
| ПОДАЦИ О РЕЖИМУ РАДА У ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |
| Режим рада | Континуирано |  |
|  | Периодично |  |
|  | Сезонски |  |
|  | Почетак сезоне (мјесец) |  |
|  | Крај сезоне (мјесец) |  |
| Број смјена дневно | Једна |  |
|  | Двије |  |
|  | Три |  |
| Број радних дана | седмично |  |
|  | годишње |  |
|  | сезонски |  |
| ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |
| Укупан број запослених у постројењу | Стално |  |
|  | Повремено |  |
| Број запослених по смјенама | Прва смјена |  |
|  | Друга смјена |  |
|  | Трећа смјена |  |

| ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНИМ ГОРИВИМА У ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр.горива | Назив горива | Тип горива | Потрошња на дан (t/dan) | Укупна годишња потрошња (t/god) | Начин лагеровања | Максимални капацитет лагера | Просјечна количина на лагеру |
| Гориво бр. 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Гориво бр. 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Гориво бр. 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Гориво бр. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Гориво бр. 5. |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДИМА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. производа | Шифра производа | Назив производа | Дневни капацитет производње (t/dan) | Укупна годишња производња (t/god) | Инсталисани капацитет | Просјечно ангажовани капацитет | Начин лагеровања | Максимални капацитет лагера | Просјечна количина на лагеру |
| Производ бр. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производ бр. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производ бр. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производ бр. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производ бр. 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О СИРОВИНАМА У ПОСТРОЈЕЊУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр.сировине | Хемијски назив (по IUPAC-u) | Трговачко име | Агрегатно стање при лагеровању | Потрошња на дан (t/dan) | Укупна годишња потрошња (t/god) | Начин лагеровања | Максимални капацитет лагера | Просјечна количина на лагеру |
| Сировина бр. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сировина бр. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сировина бр. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сировина бр. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сировина бр. 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

КРАТАК ОПИС ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ:

Образац 2

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

| ПОДАЦИ О ИЗВОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број и назив извора | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста извора |  | Енергетски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индустријски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географска дужина и ширина |  | N |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
|  |  | Е |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
| Надморска висина (mnv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годишња искоришћеност капацитета (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висина извора | Висина врха (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Висина мјерног мјеста (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пречник извора | Унутрашњи пречник извора на врху (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Унутрашњи пречник извора на мјерном мјесту (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вањски пречник извора (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим рада извора |  | Континуиран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Периодичан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрема (котловнице и друго) | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Година производње |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Година инсталисања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инсталисана топлотна снага на улазу (MWth) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О РАДУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број радних дана извора годишње |  |  |
| Број радних сати извора на дан |  |  |
| Укупан број радних сати годишње |  |  |
| Расподјела годишњих емисија по сезонама (%) | Зима (Дец, Јан, Феб) |  |
|  | Прољеће (Мар, Апр, Мај) |  |
|  | Љето (Јун, Јул, Авг) |  |
|  | Јесен (Сеп, Окт, Нов) |  |

| ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ОСОБИНА ОТПАДНИХ ГАСОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. мјерења | Идентификациони бр. извјештаја | Датум мјерења | Назив стручне лабораторије |

| ПОДАЦИ О МЈЕРЕЊИМА МАСЕНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У ОТПАДНИМ ГАСОВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа супстанца | CAS број | Редни бр.мјерења | Јединица мјере (mg/m3) | Измјерена вриједност | Метода одређивања | Измјерена вриједност у акцидентној ситуацији | Метода одређивања | Начин одређивања |

| ПОДАЦИ О МЈЕРЕЊИМА МАСЕНИХ ПРОТОКА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У ОТПАДНИМ ГАСОВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа супстанца | CAS број | Редни бр.мјерења | Јединица мјере (g/h) | Измјерена вриједност | Метода одређивања | Измјерена вриједност у акцидентној ситуацији | Метода одређивања | Начин одређивања |

| ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ МЈЕРЕЊИМА ОТПАДНИХ ГАСОВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средњи годишњи излазни проток на мјерном мјесту (Nm3/h) |  |  |  |
| Средња годишња брзина излазних гасова на мјерном мјесту (m/s) |  |  |  |
| Средња годишња температура излазних гасова на мјерном мјесту (oC) |  |  |  |
| Редни бр. мјерења | Проток отпадног гаса (m3/h) | Средња брзина струјања гаса (m/s) | Температура излазних гасова на мјерном мјесту (°C) |
|  | Измјерена вриједност | Измјерена вриједност | Измјерена вриједност |

| ПОДАЦИ О СМАЊЕЊУ ЕМИСИЈА ОТПАДНИХ ГАСОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Да ли постоји уређај за смањење емисија отпадних гасова? (Да/Не) |  |  |  |  |  |  |
| Врста уређаја за смањење емисија отпадних гасова |  |  |  |  |  |  |
| Да ли је уређај био у функцији током мјерења? (Да/Не) |  |  |  |  |  |  |
| КАРАКТЕРИСТИКЕ УРЕЂАЈА ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА |  |  |  |  |  |  |
| Загађујућа супстанца | Година изградње | Година реконструкције |  | Концентрација на излазу (mg/m3) | Степен ефикасности |  |
| Сумпор диоксид |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди |  |  |  |  |  |  |
| Чврсте честице (PM10) |  |  |  |  |  |  |
| Чврсте честице (PM2,5) |  |  |  |  |  |  |
| Угљен моноксид |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНОМ ГОРИВУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гориво |  | Гориво 1 | Гориво 2 | Гориво 3 | Гориво 4 |
| Назив горива |  |  |  |  |  |
| Укупна годишња потрошња (t) |  |  |  |  |  |
| Доња топлотна моћ горива (kЈ/kg) |  |  |  |  |  |
| Густина горива (kg/l, g/Nm3) |  |  |  |  |  |
| Састав горива (мас. %) | S |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |
|  | Cl |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |
|  | Садржај воде |  |  |  |  |
|  | Садржај пепела |  |  |  |  |
|  | Садржај сумпора у пепелу |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих супстанци у ваздух попуњава се посебан образац

ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ

| ПОДАЦИ О БИЛАНСУ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив загађујуће супстанце | CAS број | Концентрација загађујућих супстанци у отпадном гасу |  | Емитоване количине загађујућих супстанци |  |  | Начин одређивања | Метода одређивања |
|  |  | Средња годишња измјерена вриједност (mg/ Nm3) | Начин одређивања | у току редовног рада постројења |  | у акцидентним ситуацијама |  |  |
|  |  |  |  | g/h | kg/god | kg/god |  |  |

- НАПОМЕНЕ:

Образац 3

ОТПАДНЕ ВОДЕ

| ПОДАЦИ О ИСПУСТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број и назив испуста | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста отпадне воде која се испушта |  |  |  | Санитарне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технолошке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расхладне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Атмосферске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географске координате испуста |  |  | N |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
|  |  |  | E |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
| Режим рада испуста |  |  |  | Континуиран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Периодичан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројектовани капацитет испуста (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временски период испуштања (dan/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна количина испуштене отпадне воде на испусту у извјештајној години (m3/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врста реципијента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив реципијента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив водног тијела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра водног тијела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕБС (Еквивалентни број становника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Да ли постоји постројење за пречишћавање отпадних вода? (Да/Не) |  |  |  |
| Врста уређаја у постројењу за пречишћавањe отпадних вода (ППОВ) | Механичко пречишћавање |  |  |
|  | Хемијско пречишћавање |  |  |
|  | Биолошко пречишћавање |  |  |
|  | Уређаји за измjену топлоте |  |  |

- НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих супстанци у воде попуњава се посебан образац

| ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ОСОБИНА ОТПАДНЕ ВОДЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. мјерења | Идентификациони бр. извјештаја | Датум мјерења | Назив стручне лабораторије |

| ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ МЈЕРЕЊИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа супстанца | CAS број | Редни бр. мјерења | Јединица мјере | Измјерена вриједност | ГВЕ (гранична вриједност емисија) | Метода одређивања | Измјерена вриједност у акцидентној ситуацији | Метода одређивања | Начин одређивања |

АНАЛИЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ

| ПОДАЦИ О БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ У ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив загађујуће супстанце | CAS број | Средња годишња измјерена вриједност загађујуће супстанце у отпадној води | Емитоване количине |  | Начин одређивања | Метода одређивања |
|  |  |  | При редовном раду постројења | У акцидентној ситуацији |  |  |
|  |  | mg/l | kg/god | kg/god |  |  |

АНАЛИЗА РЕЦИПИЈЕНТА

| ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ОСОБИНА ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. мјерења | Идентификациони бр. извјештаја | Датум мјерења | Назив стручне лабораторије |

| ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ МЈЕРЕЊИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загађујућа супстанца | CAS број | Редни бр. мјерења | Јединица мјере | Измјерена вриједност |  | МДК (макс. дозвољена концентрација) | Начин одређивања | Метода одређивања |
|  |  |  |  | Прије испуста отпадних вода | Послије испуста отпадних вода |  |  |  |

РЕЦИПИЈЕНТ ОТПАДНИХ ВОДА

| ПОДАЦИ О РЕЦИПИЈЕНТУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив загађујуће супстанце | CAS број | Емитоване количине (kg/god) |  | Начин одређивања | Метода одређивања |
|  |  | прије испуста отпадних вода | послије испуста отпадних вода |  |  |

- КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ

| Проценат укупног становништва прикљученог на канализацију (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Да ли се врше мјерења количина отпадних вода на канализационом систему? |  | Волуметријски |  |  |
|  |  | Мјерном опремом |  |  |
| Да ли се врши контрола квалитета отпадних вода (унијети број пута годишње) |  | На систему |  |  |
|  |  | На изливу |  |  |
| Највећи индустријски извори загађивања који испуштају отпадне воде у канализациону мрежу | Назив | Шифра привредне дјелатности | Количина испуштене воде (m3/god) |  |

НАПОМЕНА: Попуњавају само Јавно комунална предузећа.

- НАПОМЕНЕ:

Образац 4

ЕМИСИЈЕ У ТЛО

| ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОДЛАГАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број и назив локације на коју се одлаже отпад | Број |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географске координате локације |  |  | N |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
|  |  |  | E |  |  | . |  |  |  |  |  | ° |  |
| Врста отпада који се одлаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексни број отпада који се одлаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна количина одложеног отпада у току извјештајне године (t/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количина одложеног отпада у акцидентним ситуацијама (t/god) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операција одлагања22 |  | Одлагање отпада на/у тло (D2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубоко убризгавање (D3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПОДАЦИ О БИЛАНСУ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив загађујуће супстанце | CAS број | Концентрација загађујуће супстанце у отпаду | Укупна количина загађујућих супстанци у одложеном отпaду | Количина загађујућих супстанци у одложеном отпaду у акцидентним ситуацијама | Начин одређивања | Метода одређивања |
|  |  | mg/kg с.м. | kg/god | kg/god |  |  |

НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих супстанци на/у тло попуњава се посебан образац

НАПОМЕНЕ:

Образац 5

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

| ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјесто настанка отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географске координате локације отпада. |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ° |  |  |
| Врста отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорија отпада |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексни број отпада из Каталога отпада 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карактер отпада | Инертан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неопасан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опасан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извјештај о испитивању отпада | Број: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датум издавања: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ознака опасне карактеристике отпада 26 |  |  |  |  |  |  | НP |  |  |  |  | HP |  |  |  |  |  |  | HP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорија опасног отпада према поријеклу и саставу 26 |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физичко стање отпада 27 | Чврста материја – прах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чврста материја- комади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вискозна паста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Течна материја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненте које отпад чине опасним 26 | Ознака26 |  |  |  | CAS број |  |  | Хемијски назив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Садржај опасне материје (kg о.м. / kg отпадa) |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| КОЛИЧИНЕ ОТПАДА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количина произведеног отпада у извјештајној години (t) |  |  |  |
| Стање привременог складишта на дан | 1. јануар |  |  |
|  | 31. децембар |  |  |
| Начин одређивања количина отпада |  |  |  |

- НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац

| НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број документа о кретању отпада / опасног отпада | Датум предаје отпада превознику | Транспорт отпада |  |  | Складиштење отпада |  |  |  | Одлагање / Третман отпада |  |  |  |  |  | Извоз отпада |  |  |  |
|  |  | Назив превозника отпада | Број дозволе за превоз опасних материја | Тип превозног средства | Назив постројења за складиштење отпада | Број дозволе | Отпад предат на складиштење |  | Назив постројења за одлагање / третман отпада | Број дозволе | Отпад предат на одлагање |  | Отпад предат на третман |  | Земља извоза | Количина извезеног отпада (t) | D или R ознака31 | Назив и адреса постројења за одлагање/третман отпада |
|  |  |  |  |  |  |  | Количина (t) | D ознака |  |  | Количина (t) | D ознака31 | Количина (t) | R ознака31 |  |  |  |  |

Ради комплатибилности обраде података и њихове класификације према усвојеном међународном стандарду, користе се латиничне ознаке категорија дјелатности.

Kласификација дјелатности, Републички завод за статистику Републике Српске

Шифра постројења дефинисана је у складу са Прилогом 1 и Прилогом 2 Правилника о регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци из постројења („Службени гласник Републике Српске“, бр.XX)

Номенклатура индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM2021, Републички завод за статистику Републике Српске

International Union of Pure and Applied Chemistry (Међународна унија за чисту и примијењену хемију)

Само за енергетске изворе

Мјерење може бити континуирано и периодично. Периодично мјерење може бити: 1. Гаранцијско, 2. Повремено, 3. Контролно и

4. Посебно

CAS регистарски број је јединствени идентификацијски број који је увела CAS (Chemical Abstracts Service) за сваки хемијски елемент описан у научној литератури.

Погледати Прилог бр. 3 овог Правилника

Само за енергетске изворе

Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измјерене вриједности са средњим годишњим излазним протоком и укупним бројем радних сати годишње (mg/god). Добијену вриједност помножити са 10-6 ради добијања  вриједности у kg/god.

Начин одређивања (1. - Мјерење, 2. - Прорачун, 3. - Процјена) - Унијети један од бројева од 1 до 3.

Вриједности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

Површинске воде, подземне воде или јавна канализација

Правилник о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде („Службени гласник РС“ број: 79/11, 36/12)

Погледати Прилог бр. 3 овог Правилника

CAS регистарски број је јединствени идентификацијски број који је увела CAS (Chemical Abstracts Service) за сваки хемијски елемент описан у научној литератури.

Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измјерене вриједности загађујуће супстанце у отпадној води са укупном количином испуштене отпадне воде у извјештајној години (g/god). Добијену вриједност помножити са 10-3 ради добијања вриједности у kg/god.

Начин одређивања (1. - Мјерење, 2. - Прорачун, 3. - Процјена) - Унијети један од бројева од 1 до 3.

Вриједности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

Вриједности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

Начин одређивања (1. - Мјерење, 2. - Прорачун, 3. - Процјена) - Унијети један од бројева од 1 до 3.

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18)

CAS регистарски број је јединствени идентификацијски број који је увела CAS (Chemical Abstracts Service) за сваки хемијски елемент описан у научној литератури.

Начин одређивања (1. - Мјерење, 2. - Прорачун, 3. - Процјена) - Унијети један од бројева од 1 до 3.

Вриједности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18)

Означити са X

CAS регистарски број је јединствени идентификацијски број који је увела CAS (Chemical Abstracts Service) за сваки хемијски елемент описан у научној литератури.

Количине отпада се заокружују на једну децималу, уколико су мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на цијелу тону.

Начин одређивања количина отпада (1. - Мјерење, 2. - Прорачун, 3. - Процјена) - Унијети један од бројева од 1 до 3.

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18)